第二部分  用户需求书

一、项目概况

1、投标人须对本项目为单位（有划分包组的，则以包组为单位）的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

2、本招标文件中，如有标“★”的地方，投标人要特别加以注意，必须对此作出一一响应。若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将导致投标无效。

3、本招标文件中，如有标“▲”号的重要条款，投标人要特别加以注意，投标人如有任何一条不满足将严重影响技术或商务评分。

4、对列入属国家强制性产品目录内的投标货物，必须出具该产品的国家强制性产品认证（3C认证）证书。（如有）

5、如投标产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。（如有）

6、本项目分为2个采购包，投标人可选择单个采购包或多个采购包同时进行投标，都能成为2个采购包的第一中标候选人，兼投兼中。本项目评审按照采购包顺序（采购包1→采购包2）依次进行评审。

7、经政府采购管理部门同意，本采购包2中的复用器、调制器、上变频器和上变频自动切换开关是采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。（注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，含已进入中国境内并在国内市场有销售的进口产品）。

8、本项目采购包1的核心产品为：业务运营管控系统；采购包2的核心产品为：复用器。

采购包2：上下行系统部分优化改造（卫星地球站）

二、现有系统概况

卫星地球站现在使用的播出系统于2021年完成更新改造，上行系统主要由哈雷Prostream9000复用器、Newtec M6100调制器、Newtec USS0202中频切换开关、Comtech UT4505上变频器（含Comtech原厂切换开关）、CPI 3Kw高功放和12米卫星天线组成。其中，自主研发哈雷复用器网管系统，实现对主备复用器的集中管理、状态监测、信号切换和日志记录等功能。另外配置有Unimac Pro卫星通信网络监控系统，对上述调制器、中频切换开关、上变频器、上变频器切换开关和高功放等设备进行监控，可实现设备关键参数修改、信号切换和日志记录等功能。

三、项目技术总体要求

根据《广东省应急广播体系建设省级平台技术方案》、《广东省省级应急广播系统建设工程可行性研究报告》中无线覆盖任务要求及广东省发展改革委关于广东省省级应急广播系统建设工程项目初步设计概算的复函，技术中心利用现有广播电视无线传输覆盖网，进行卫星传输、微波传输、调频广播发射等三个应急广播信号无线传输发射环节的试点建设，实现省应急广播平台与技术中心广播电视无线传输覆盖对接，为今后建设覆盖全省、功能齐备的无线应急广播覆盖网奠定技术基础。

省应急广播无线覆盖试验建设需遵循以下设计原则：

1.符合国家广播电视总局标准，能和省应急广播平台完全相匹配；

2.平时能够安全播出广播节目，应急情况下能够及时发布应急信息。

四、设备清单、技术指标

| 上下行系统部分优化改造（卫星地球站） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 复用器 | （1）★与现有复用器网管系统相匹配，支持信号源一键切换功能；（以“第六章 投标文件格式与要求 格式九：承诺函”响应为准） （2）▲配置不少于8个ASI接口（接口输入/输出可选），不少于8个IP接口（接口输入/输出可选）。 （3）▲支持不少于1主4备的ASI、IP任意输入的端口备份。在支持端口整流切换的基础上，需支持信号节目级别的切换。支持不少于4套电视节目台标信号的应急垫播。支持依据PAT丢失、PMT丢失、节目PID丢失、码率异常、连续计数错误过多等多种策略的备份切换，切换及回切过程可由系统自动完成，在切换完成后，系统应提供声、光等报警提示。必须对切换响应时间做出书面承诺（不大于1秒）。 （4）▲GbE端口支持960Mbps输入，500Mbps输出；支持单播、组播,支持SPTS和MPTS。 （5）支持ASI接口，每个ASI通道传输能力不低于210Mbps。 （6）支持对码流内的视音频、表格等各类PID内容中的描述符编辑。 （7）支持节目混合统计复用/码率修整功能，以充分节约带宽。 （8）支持多种模式的节目统计复用，支持依据PID方式的直接复用，在信号源PID正常但PMT有异常时，复用器需保持正常信号输出。 （9）具有通道的故障隔离能力，即当某路输入码流异常时，不能影响其他通道节目的正常复用输出。 （10）支持VBR与CBR。PCR抖动不超过100ns。支持端口级的PCR重生功能。 （11）支持PSI生成、PSI插入功能；PSI/SI表的重复间隔最小步进1ms；支持PSI/SI表（PAT、PMT、CAT、SDT 当前、SDT其它、BAT、NIT当前、NIT其它）的编辑、修改、插入功能。 （12）支持自适应188、204包长，支持PAL、NTSC制式自适应，支持自动检测4:3和 16:9两种视频宽高比。 （13）提供RJ45以太网网管接口，支持基于Web的网络管理，提供相关通讯协议。 （14）支持节目紧急垫播处理，保证在主路信号故障情况下无黑场图像播出，提供紧急垫播解决方案，并详细描述方案的实现模式及过程。 （15）▲支持TS over L2TP协议。 （16）复用加扰系统为软件复用加扰系统，复用加扰系统可部署在基于X86架构的服务器中。 （17）支持节目的格式和码率调整，以便在紧急情况下将高清信号下变换为标清信号恢复播出。 （18）▲采用双电源冗余供电，220VAC供电。 （19）▲获得国家广播电视总局颁发的《广播电视设备器材入网认定证书》。 | 台 | 1 |
| 2 | 调制器 | （1）▲符合DVB-S和DVB-S2(acc. ETSI EN 302 307 v1.2.1)标准，DVB-S支持188bytes模式,DVB-S2支持16200bits/64800bits。支持QPSK, 8PSK、16APSK等调制方式。 （2）★与现有调制器、中频切换开关及网管系统相匹配，与现有调制器组成1:1系统，具备故障检测并自动/手动切换，提供原厂配套的切换控制电缆。（以“第六章 投标文件格式与要求 格式九：承诺函”响应为准） （3）▲支持L-Band监测输出和中频信号输出。 （4）提供多项常见的TS码流分析功能，如码流同步失锁，同步字节丢失，PAT丢失,传输流包头错误等。 （5）平均无故障时间≥50000小时。 （6）▲双电源冗余供电，电压范围180～260 Vac。 调制器参数要求： （a）中频特性： （7）▲输出频率： 50～180MHz可调； （8）频率调整步长：10Hz； （9）输出电平：-30～+10 dBm (误差±2dB)； （10）电平调整步进：≤0.1dB； （11）输出电平稳定度：-0.5dB -0.5dB。 （12）▲杂散：带内<-65dBc，带外<-75dBc； （13）输出阻抗：75Ω； （14）载波抑制隔离：> 65 dB； （15）回波损耗：>20dB； （16）L波段监控输出电平在-50dBm～-30dBm范围内； （17）相位噪声 10Hz：<-50dBc/Hz 100Hz：<-70dBc/Hz 1kHz：<-80dBc/Hz 10kHz：<-85dBc/Hz 100kHz：<-95dBc/Hz (b)基带特性: （18）▲符号率可调范围：0.05MSPS～54MSPS； （19）调整步长≤1Baud； （20）DVB-S:调制方式QPSK,支持Reed Solomon/Viterbi编码；FEC支持1/2,2/3,3/4,5/6,7/8。DVB-S2:调制方式QPSK、8PSK,16APSK，支持BCH/LDPC编码，QPSK: 1/4,1/3,2/5,1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6,8/9,9/10； 8PSK：3/5,2/3,3/4,5/6,8/9,9/10； 16APSK：2/3,3/4,4/5,5/6,8/9,9/10。 （21）内部时钟稳定度：+/-2000ppb （0～70℃）； （22）▲基带数据接口类型，支持不少于2个ASI和2个IP输入接口，ASI和IP接口均支持码流自适应，支持188/204 byte模式，支持ISO/IEC 13818 MPTS 或 SPTS 。支持Protected TS over IP, 可单独使用ASI接口或IP接口； (c)监控特性： （23）本地前面板方式、远程Web界面（http协议）监控、遥控方式，支持SNMP； （24）▲远程接口：RJ45以太网口，提供相关通讯协议。 （25）内置测试信号发生器； （26）可控制的参数:中频频率、中频输出电平、中频输出 ON/OFF、滚降系数（滚降系数α=0.35，0.25，0.20，0.15,0.10,0.05）、前向纠错FEC、输入信号切换、输入信号切换模式、输入Protected TS OVER IP信号组播地址、调制器工作模式、数据率、符号率、时钟极性、时钟参考源、数据极性、输入帧型、内码编码率等； （27）可监视故障和实时时钟，以提供告警记录时间戳、存储的故障记录，提供故障报警输出继电器接口。 | 台 | 1 |
| 3 | 上变频器 | (1)★与现有上变频器及其网管系统相匹配，与现有上变频器组成1:1系统，具备故障检测并自动/手动切换，提供原厂配套的切换控制电缆；（以“第六章 投标文件格式与要求 格式九：承诺函”响应为准） (2)▲频率范围：5845～6425MHz； (3)频率调整步长：125kHz； (4)频率稳定度（时间）：±1x10-9/天； (5)频率稳定度（温度）：±1x10-8/天（0～50℃）； (6)输入频率范围：70±18MHz； (7)输入阻抗：75Ω； (8)输入反射损耗：≥23dB； (9)输出电平：≥+17dBm，1dB压缩点； (10)互调：-50dBc@0dBm输出； (11)载波抑制：-70dBc； (12)▲载波无关杂散：-80dBm，载波相关杂散：-65dBc@0dBm输出； (13)AM/PM：0.1°/dB@-5dBm输出； (14)输出反射损耗：≥20dB； (15)输出阻抗：50Ωs； (16)增益：≥35dB +/-2dB； (17)衰减/增益：0～25dB，调整步长≤0.25dB； (18)增益稳定度： +/-0.25dB/天； (19)波动：+/-0.25dB（+/-18MHz）； (20)斜率：0.05dB/MHz； (21)群时延：0.03ns/MHz（线性）；0.01ns/MHz（抛物线）；1ns（峰峰值）； (22)▲相位噪声相当或优于： 100Hz：-80dBc 1KHz：-89dBc 10KHz：-95dBc 100KHz：-105dBc 1MHz：-120dBc (23)▲远程接口：RJ45以太网口，RS-485、RS-232接口，提供相关通讯协议，与现有网管系统相匹配； (24)电源：90～250Vac，47～63Hz； (25)工作温度：0～50℃； (26)工作湿度：-95%（不结露）； (27)平均无故障时间：≥50000小时； (28)信号检测：前面板提供中频输入、射频输出耦合测试口； (29)19英寸1U规格。 | 台 | 2 |
| 4 | 上变频自动切换开关 | （1）★与现有上变频器及其网管系统相匹配，与现有上变频器组成1:1系统，具备故障检测并自动/手动切换，提供原厂配套的切换控制和中频、射频电缆；（以“第六章 投标文件格式与要求 格式九：承诺函”响应为准） （2）中频频率范围:70±18 MHz； （3）▲射频频率范围:5845～6425MHz； （4）电源要求：90～250VAC (-10%,+6%)，47～63Hz； （5）物理接口： 支持IF和RF接口 RF输出：50Ω、N、阴 IF输入：75Ω、BNC、阴。 | 套 | 2 |
| 5 | ASI自动切换开关 | （1）标准19英寸机箱； （2）具有按优先级策略自动/手动/遥控进行ASI信号不少于3选1切换功能； （3）▲不少于4路分配输出，支持主路断电直通； （4）▲ASI切换触发包括：信号丢失、信号格式错误、EDH/CRC错误、DVB-ASI PID丢失、DVB-ASI数据包丢失；提供不少于20个节目PID的监测报警功能。 （5）▲支持网络管理系统控制，提供网管软件，具有监控、参数调整、光声报警等功能；提供远端控制接口，支持以太网口，提供操作网管系统，提供相关通讯协议； （6）▲双电源冗余供电，220VAC供电。 | 台 | 4 |
| 6 | ASI收发光端机 | （1）▲传输距离：0～80公里（提供第三方机构检测报告或承诺书）； （2）支持病态码测试； （3）信号输入具有自动电缆均衡功能，输出具有驱动功能； （4）发送端和接收端均有时钟恢复功能； （5）前面板配置LED灯，方便监视设备工作状态； （6）▲双开关电源设计，电压范围宽,包含(130～240V)； （7）▲ASI光发射机: 1310或1550波长(单模方式)； 输出功率：≥3dBm 电信号格式：符合DVB-ASI(EN50083-9)标准； 输入接口：阻抗为75Ω BNC，输入1路，环出不少于1路； 光纤接口：SC/PC； （8）▲ASI光接收机： 1310nm或1550nm波长(单模方式)； 灵敏度：≤-26dBm； 信号格式：符合DVB-ASI(EN50083-9)标准； 输出接口：阻抗75Ω BNC，不少于2路； 光纤接口：SC/PC； （9）物理参数 19英寸规格； 电源：130～260VAC，50/60Hz； 功耗：≤10W； 相对温度：0～50摄氏度； 相对湿度：0～95%不结露； LED状态指示灯：电源，光链路状态，视频状态。 | 对 | 4 |
| 7 | ASI码流分配器 | （1）适合19寸机架安装，频率范围：0.25MHz至300MHz； （2）▲符合EN50083-9 ASI接口标准或SMPTE259M标准，至少包含6块一分八ASI分配器； （3）ASI信号输入、输出反射损耗＞15dB，输入幅度：200mV～1000mV； （4）▲支持速率：270Mbps～2.97Gbps； （5）输入输出阻抗：75Ω接口； （6）ASI输出信号抖动：＜0.1UI。ASI信号输出过冲＜10%,输出信号幅度：800mV； （7）工作温度：-10℃～80℃。工作湿度：0～90%不结凝； （8）▲采用双电源冗余供电，220VAC供电。 | 台 | 2 |
| 8 | 机柜 | 尺寸约：47U（2200m）高x600mm宽x950mm深（无底轮），颜色按银灰色，带柜顶散热风扇、电源条、接地铜带及不少于20套支架托板等套配件。 | 个 | 5 |
| 9 | 辅材 | 施工包含的所有必需的接头、线缆、水晶头、插板、固件和标识等。 | 套 | 1 |

五、交货、安装和调试

1、交货时间：在合同签订后，在90天内完成设备的供货、安装、调试。

2、交货地点：用户指定地点。

3、安装和调试：中标人负责全部设备的安装和调试，并经测试达到标书规定的技术指标。

六、设备的一般要求

1、所有的设备必须是已注册商标，必须是厂商原装、全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准。

2、设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

3、对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供在投标文件中明确列出。

4、所有产品、设备提供出产合格证等质量证明文件。

5、所报的产品必须是在中国大陆范围内合法销售，原装、全新、并完全符合用户要求的产品。

6、设备在正确安装后，能确保在正常的使用过程中安全、可靠，并达到有关规定的要求。

7、软件要求：所有配套软件为正版软件且不能有使用年限和时间的限制。

七、培训要求

1、中标人负责提供设备的功能、安装、操作、维护等现场培训。

2、采购人技术人员经过培训以后，能了解设备的原理和流程，能熟练地掌握设备操作和日常维护的方法，并能及时排除部分设备故障。

八、售后服务要求

1、所有系统和设备保证在竣工验收合格交付采购人使用之日起，承诺三年内全售后服务质量保证期，内容包括维修保养服务、系统技术支持及升级服务、三年的零件维修更换，费用包含在投标报价中。在保修期内，中标人向采购人提供软件产品指定功能的升级服务，每次对系统升级处理后，中标人向采购人提供响应的文档资料。需在投标文件中提供针对本项目的服务方案、质量保障方案、技术方案。

2、质量保证期内，中标人接到采购人维修通知后12小时内提供解决方法；若未能排除故障，应在48小时内派人到现场排除故障；在现场检修12小时后仍无法解决问题的设备，应在72小时内提供不低于故障设备规格型号档次的替代设备。

3、采购人按中标价格和数量向中标人采购本项目设备后，若需增加采购相同品牌型号的设备，中标人必须按相同的配置和不高于中标价格销售给采购人。

4、质保期满后中标人应保证以最优惠价格提供备件和维修服务，当发生故障时，中标人应按质量保证期内同样的要求进行维修处理。

九、投标方案要求

1、项目实施进度计划包括总体思路、工作重点、进度保障、采购设施设备配置符合采购需求等内容。

2、质量保障方案应包括质量保障措施，安全保障措施，后续服务保障等内容。

3、技术方案应包括包括省应急广播平台对接、安装及调试计划措施，系统软件架构，系统技术支持及升级服务方案等内容。

十、付款方式

采用分期付款方式：

1期：支付比例30%,1.合同签定后5个工作日，采购人向中标人支付合同总额的30%作为预付款；

2期：支付比例40%,2.全部货物到齐台站并完成设备安装调试后15个工作日内支付合同总额的40%；

3期：支付比例30%,3.项目和广东广播电视台应急广播平台完成联调试运行三个月，验收合格后15个工作日内支付合同总额的30%；

4.付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。每笔款项支付时，中标人同时向采购人提供相应金额的收款通知和正式发票；

5.合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出的支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

十一、验收要求

（一）采购人和中标人依文件要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

（二）验收的标准按照国家广播电视总局相关行业最新标准实施。

（三）交货时采购人组织验收，验收内容由中标人给出具体的验收计划、测试的内容和方法，并得到采购人的认可，方可进行验收测试。

（四）验收条件：

1.设备、系统安装调试完成，达到技术要求；

2.系统建设完成后与省应急广播平台进行联调，确认系统能和省应急广播平台完全相匹配后方可进行验收。

（五）验收测试的过程和结果必须详细记录，系统测试中如发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

（六）技术文件和资料：中标人负责将全部有关技术文件、资料、手册及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付采购人。