2025年人民北监控中心多画面监测系统替换采购项目

采购需求

本项目将采购建设一套多画面监测系统，满足292路频道（95路标清、162路高清、15 路超清、20路4k）监控需求，包括7台多画面监测服务器、1台故障画面集中显示服务器、1台语音报警服务器、1台多画面接入交换机，项目新增的所有硬件设备全部五年7x24小时原厂维保服务。采购清单如下：

| 序号 | 采购内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多画面监测服务器 | 7 |
| 2 | 故障画面集中显示服务器 | 1 |
| 3 | 语音报警服务器 | 1 |
| 4 | 多画面接入交换机 | 1 |

## 详细参数需求

1、多画面系统（多画面监测服务器、故障画面集中显示服务器、语音报警服务器）

| 1 | 对现网IP码流接收、视音频异态监测、画面合成输出、管理控制，支持播出流向链路全景实时监测与显示报警。 |
| --- | --- |
| 2 | 支持视频行业主流的4K信号的监测监看，支持的编码格式包括HEVC/H.265、AVS2，位深为10bit、8bit，帧率为25/30/50/60 FPS。 支持输出4K分辨率的HDMI、IP信号直接输出，充分展现4K超高清节目画质的优越性。 |
| 3 | 支持TS、HLS、RTMP、RTSP等所有主流流媒体协议，支持H.265、AVS2、H.264、AVS+、AVS、MPEG2等视频格式，AAC、AC3、MPEG2等音频格式。 |
| 4 | 视音频异态监测，持黑场、静帧、视频丢失、视频解码异常、彩场、彩条等视频故障监测，音频丢失、音量过高、音量过低等音频故障监测。 |
| 5 | 一站式完成监测任务配置管理、布局设置、报警及视音频查询导出等功能。 |
| 6 | 可集中显示故障节目画面，每一个窗口都可以定义为多节目轮巡方式显示，可以定义图片、模拟时钟、数字时钟显示。 |
| 7 | 重点节目实时固定窗口显示、普通节目轮巡显示。 |
| 8 | 根据故障节目的数目，按照设定的方式自动调整画面布局，无故障节目时可显示指定的重点节目。 |
| 9 | 支持视频画面、标题栏、语音报警等多种实时报警展现方式。 |

2、交换机（多画面接入交换机）

| 1 | 多画面接入交换机 | 支持48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+，双电源，支持二层组播转发和三层组播转发，三层组播组数2048；支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制；支持基于端口的组播流量统计；支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM。 |
| --- | --- | --- |